# Final report 
Project
“Eagle PT camera control system”

Plan of implementation

Initial requirements	3

Implementation	4

Results	7

# Initial requirements

Задача состояла в написании кода позволяющий управлять системой поворота наклона Eagle PT-50 head через RS - 485 интерфейс.

На рисунке ниже представлена система Eagle PT-50 head.

Рисунок 1 -  Eagle PT-50 head

# Implementation

Для написания кода была выбрана платформа stm32.

Для того что бы контроллер имел возможность передавать/принимать данные по RS - 485 порту был применен rs485 to ttl converter на основе микросхемы MAX485. Этот преобразователь дает возможность подключиться к uart интерфейсу, R0 на RX, DI на TX.

Рисунок 2 - внешний вид преобразователя и диаграмма MAX485.

Рисунок 3 - Разъем для подключения.

Команда посылаемая на Eagle PT должна состоять из 5 байт.

Все байты должны слаться в 16-ричной системе. Значения приводятся в 10-чной только для удобства.

START - 1-й байт всегда сигнал старт. Значение которого равно 255.

ADRESS - номер головки от 0 до 32. Значение 0 - значит что команда распространяется на все подключенные головки.

COMAND - номер команды от 1 до 254.

OPTION - команда может иметь опцию или параметр(например скорость) это значение указываться в этом байте.

CHECK SUM - значение от 0 до 127.

Формула для  CHECK SUM:

(ADDRESS + COMMAND + OPTION) MOD 128.

к примеру: CHECK SUM = (2 + 21 + 230) MOD 128 = 125.

Команды шлются последовательно через RS-485 интерфейс. Настройки интерфейса должны быть следующие:

- Speed - 9600 bit/s

- Parity - none.

- Data bits - 8.

- Stop bits - 1.

Примеры команд:

Полный список команд с их описание по ссылке: https://www.eaglepantilt.com/wp-content/uploads/2013/12/Eagle-PT-protocol-man-rev-2010.pdf

Пример команды снятый логическим анализатором.

Настройку адреса головки можно производить как программным путем(командой) так и механическим (переключателями). Для этого нужно снять крышку на боковой панеле головки, под которой можно найти переключатели:

Если только переключатель №1 находится в верхнем положении, адрес головки равен 1. Если только переключатель №2 находится в верхнем положении, адрес - 2. Если только переключатель №3 поднят, адрес равен 4. Если переключатель №4, адрес 8. Коммутаторы могут быть настроены любым способом для получения желаемого адреса до 15 (все переключатели вверху = 1 + 2 + 4 + 8 = 15) Например, для установки адреса 3 переключатели 1 и 2 должны быть вверх. Для адреса 6 переключатели 2-й и 3-й должны быть подняты (2 + 4 = 6). Для чисел больше 15 верните все переключатели в нижнее положение и настройте номер головки программным путем.(смотри полный список команд)

Переключатель, который находится слева от светодиода, выключает 120 Омное согласование. Джамперы предназначены для переключения между 485 и 232 интерфейсами. Все в верхнем положении - это 485, все в нижнем - это 232.

Спецификация с более подробной инструкцией приведена ниже:

https://www.eaglepantilt.com/wp-content/uploads/2013/12/PT50-man-R7.pdf

# Result

В результате была написана прошивка для платы RPI_SHIELD, которая выступает в роли RS 485 to SPI convertor для Eagle PT camera control system.

Ссылка на github :

https://github.com/eCozy2016/Eagle-PT-head/tree/spi-uart